QUICK USER GUIDE

使用者操作說明書

台達設備監控系統｜日常操作簡明版

最重要 日常使用只要選擇設備、輸入目標溫度、按「確認」。在自動控制已啟用的正常模式下，馬達／泵浦、風扇、閥門等會依感測值自動調整。

# 每天只要 3 個步驟

- 選擇設備
在左側按「設備總覽」，再按要操作的設備卡片。

- 輸入目標溫度
找到「出風溫度」區塊，在「目標溫度」輸入 10–30°C 的整數。

- 按「確認」
設定送出後，查看 PV（實際值）是否逐步接近目標溫度。

## 你要做什麼？系統會做什麼？

| 使用者要做 | 系統自動執行 |
| --- | --- |
| 給定目標溫度 | 持續讀取溫度、壓力、流量等感測資料。 |
| 按「確認」 | 依預設控制邏輯調整馬達／泵浦、風扇與閥門。 |
| 查看 PV 與設備狀態 | 在異常時顯示警示，並保存歷史資料。 |

一般使用者不用設定 風扇輸出、馬達／泵浦頻率、閥門開度、壓差目標與 PID 參數。這些項目交由自動控制或管理／維護人員處理。

# 1　開始操作

## 1.1　先看設備是否可用

- 左側按「設備總覽」。

- 需要時先選擇設備群組，再找到設備卡片。

- 狀態顯示「已連線」或綠色狀態點，才進行設定。

- 若顯示「未連線／離線」，請先通知管理或維護人員。

## 1.2　確認自動控制

一般情況下，自動功能已由管理人員設定完成。進入設備後，確認「自動控出風溫」與「自動控壓差」為開啟狀態即可。

若自動功能未開啟：不要自行修改 PID、頻率、轉速或閥門開度，請聯絡管理或維護人員確認。

# 2　設定目標溫度

- 開啟設備控制頁
在「設備總覽」按一下要操作的設備卡片。

- 找到目標溫度
在上方「出風溫度」卡片中，找到「目標溫度」輸入框。

- 輸入溫度
輸入 10–30°C 的整數，例如 22。

- 送出設定
按輸入框下方的「確認」。也可按 Enter 送出。

- 查看結果
SV／目標溫度是你設定的值；PV 是目前實際值。等待系統自動調整即可。

請留意 溫度不會立即到達目標值。設備需要一些時間調整；請持續查看 PV 與警報狀態。

# 3　正常運轉時

- 只需查看設備是否保持已連線，以及 PV 是否往目標溫度移動。

- 不要反覆輸入新溫度；每次變更後先給系統足夠的調整時間。

- 若畫面出現紅色警示訊息，記下設備名稱與異常內容。

# 4　停機與乾燥防霉

正常停機：依現場既定的開關機程序執行。不要把「緊急開關」當作日常關機按鈕。

乾燥防霉：需要停機乾燥時，先確認「緊急開關」已關閉，再開啟右上方「關機乾燥防霉」，等待倒數完成。執行期間其他控制會暫時停用。

緊急狀況：只有在人員或設備有立即安全風險時，才使用「緊急開關」，並立即通知現場負責人。

# 5　看到異常怎麼辦

- 先看訊息
畫面右上方可能出現紅色警示；也可到左側「警報」查看設備名稱、IP、異常說明與時間。

- 不要強制操作
不要自行改馬達頻率、風扇輸出、閥門開度或 PID 參數。

- 通知負責人
提供設備名稱、警示內容與發生時間，交由管理或維護人員處理。

常見狀況 畫面可能提示電磁閥、風扇、馬達過熱、變頻器過電流或設備離線。收到提示時，以安全為先並依現場規範處理。

# 6　其他頁面

| 頁面 | 簡單用途 |
| --- | --- |
| 設備總覽 | 查看所有設備的連線狀態、溫度、壓力、流量與冷排資料。 |
| 群組設定 | 建立群組，或調整群組包含的設備；建議由管理人員操作。 |
| 警報 | 查看設備名稱、IP、異常說明與時間。 |
| 歷史數據 | 選擇設備與時間，按「查詢數據」；需要時可匯出 CSV。 |

# 7　畫面用語

| 用語 | 意思 |
| --- | --- |
| 目標溫度／SV | 希望設備達到的溫度。 |
| PV | 設備目前量到的實際值。 |
| 已連線 | 設備可正常讀取資料。 |
| 未連線／離線 | 暫時無法取得設備資料，請通知管理或維護人員。 |

一句話記住 選設備 → 輸入目標溫度 → 按確認 → 讓系統自動調整。

本說明依目前專案介面整理｜2026-08-20